FCM4 低粘度环氧王

使用说明书

- 介绍

低粘度环氧王是一种粘度特别低的快速固化的环氧树脂镶嵌料; 冷镶嵌料硬化后具有良好的透明性；

该材料，不仅能满足各种无机材料样品的镶嵌；由于其在固化过程中，发热少，温度低，可用于有机材料样品，如线路板等样品的镶嵌；

同时，它的良好流动性使样品内的孔洞和裂缝充满树脂，它可用于空隙样品。当和真空镶嵌机配套使用时，镶嵌材料将能更好地填充样品内的微孔洞和极细缝隙；

二、 警告    请仔细阅读以下事项：

- 必须远离火源；

- 操作时戴手套；

三、 技术参数

组    元：  1000ml树脂、300ml固化剂

固化温度：  250C左右的室温或加热

硬化时间：  250C时约3~4小时，

性    能：  完全透明

保    存：  在通风、避光处保存。在200C以下，保质期：二年

镶嵌后的样品：  样品可以切割、研磨、抛光和腐蚀

四、 操作步骤

- 建议样品的镶嵌在抽风厨里进行，操作时，带上橡胶手套；

- 样品在镶嵌前清洗去脂并吹干；

- 混和比：树脂 : 固化剂= 5：1（重量比）

如希望固化时间快一些：混和比：树脂 : 固化剂= 4：1（重量比）

- 步骤：

1. 用天平或针筒或量筒提起相应比例的液体注入塑料杯；

2. 用搅拌棒沿顺时针方向搅拌约一分钟左右，以形成混合均匀的可流动的糊状。始终沿顺时针搅拌可减少气泡的产生；

3. 小心地将混合物倾倒在放有样品的冷镶嵌模中；

4. 待镶嵌料完全凝固，将橡皮模外翻，即可把样品从模中取出；

5．两组份在固化前溶于丙酮，可用丙酮进行清洗。